| KENNARAHEIÐBEININGAR |  |
| --- | --- |
| Heiti kennsluþáttar: Verklegt verkefni: Uppbygging |  |
| Þema: Múrsteinn Tegundir steypuhræra Sambland af steypuhræra og múrsteini | Ráðlagður lengd í klukkustundum: 4 klst |
| Kynning: Þetta verkefni byggir á verkefnunum: 4. Hönnun fyrir aðskilnað og 7. Framkvæma múrvegg Lærlingurinn byggir minni prufuvegg þar sem mismunandi samsetningar múrsteina og steypuhræra eru gerðar. Í því sambandi gefst nemandinn kostur á að öðlast nokkra reynslu af því hvernig efnin eiga að vinna í verklegu. |  |
| Undirbúningur: - Kennari þarf að sjá til þess að nauðsynleg efni séu pöntuð við útfærslu á valnum prófunarvegg, þar á meðal virka múr með 5 N/mm2 þrýstistyrk eins og Weber FM 5 eða álíka. - Kennari þarf að skipuleggja hvar hægt er að búa til einstaka prófveggi og þannig að þeir standist sem lengst. - • Kennari þarf að hafa stjórn á því hvernig völdum tegundum steypuhræra er blandað þannig að tryggt sé að hlutfall milli brota múrtegunda sé rétt. |  |
| Námsmarkmið: - Lærlingurinn getur notað mismunandi gerðir af steypuhræra í múrverk (F2) - Lærlingurinn getur lýst reynslunni af múragerð með mismunandi tegundum múrsteins (V2) - Lærlingurinn getur ákvarðað hvaða tegund af steypuhræra hentar best til múrunar (H2) - Lærlingurinn getur framkvæmt smærri smíði sem skiptist í nokkra smærri hluta (F2) - Nemandi getur valið rétta tegund af steypuhræra út frá teikningum og lýsingum (F2) - Lærlingurinn getur blandað saman völdum múrtegundum (F2) - Lærlingurinn getur lýst því hvernig völdum múrtegundum er blandað saman (V2) - Lærlingurinn getur lýst hversu mikið bindiefni er í völdum múrtegundum (V2) |  |
| Innihald og tilgangur: Í verkefninu vinnur nemandinn með mismunandi gerðir steypuhræra og öðlast þannig reynslu af eiginleikum valinna múrsteina við múrverk. |  |
| Tillaga að kennsluáætlun: - Kynning frá kennara (10 mín) 1: Kennari kynnir kennsluþáttinn. Sýnir dæmi og útskýrir mismunandi samsetningar múrsteins og steypuhræra sem iðnnemar verða að framkvæma. - Smíði mock-ups (3 klst. 25 mín) Verkefnablað með leiðbeiningum um lýsingar, hugleiðingar o.fl. 1: Lærlingurinn skipuleggur hvaða tegundir af múrsteinum og steypuhrærasamsetningum þeir munu hafa í prufuveggnum 2: Lærlingurinn byggir prufuvegg 3: Nemandi svarar spurningum í verkefninu - Söfnun (25 mín) 1: Lærlingarnir mæta veikburða frá verkefni sínu. Síðar, 9. Niðurbrotsverkefni er unnið |  |
| Aðgreining: Hægt er að greina á milli með því að láta iðnnemann vinna í hópum. Þetta getur gert kennsluna skilvirkari með því að hafa fleiri til að byggja upp og brjóta niður og þar með er hægt að sinna kennsluþættinum á skemmri tíma. Hægt er að skora á faglærða iðnnema með því að gera prufuvegginn, með stauraskiptum, annars konar tengingum o.fl. |  |
| Endurgjöf og mat: Kennari gefur nemandanum endurgjöf í tengslum við kynningu á svörum úr verkefninu. |  |