| KENNARAHEIÐBEININGAR |  |
| --- | --- |
| Heiti kennsluþáttar: Niðurbrotsverkefni |  |
| Þema: Niðurbrot Þrif á flísum Tegundir steypuhræra Sambland af steypuhræra og múrsteini Endurvinna | Ráðlagður lengd í klukkustundum: 4 klst |
| Kynning: Þennan kennsluþátt er aðeins hægt að framkvæma eftir að verklega verkefninu er lokið: 8. Uppbygging. Lærlingurinn brýtur niður prufuvegginn og þrífur múrsteinana. Niðurbrotið gefur nemandanum tækifæri til að framkvæma niðurbrot á múrsteinum sem eru veggjaðir með mismunandi tegundum steypuhræra og upplifa erfiðleikastig hreinsunarvinnu fyrir mismunandi samsetningar. Búið er til verkefnablað sem lætur nemandann tengjast mikilvægum þáttum í tengslum við bilunina. |  |
| Undirbúningur: Kennari þarf að sjá til þess að til sé efni til þrifa. |  |
| Námsmarkmið: - Lærlingurinn getur átt við færibreytur sem gera efni hæft til innlimunar í byggingar sem eru 'hannaðar til aðskilnaðar' (V1) - Lærlingurinn getur útskýrt mikilvægi tegundar steypuhræra fyrir endurnýtanleika múrsteina (V2) - Lærlingurinn getur ákvarðað hvort múrsteinn sé hentugur til að brjóta niður og endurvinna múrsteina síðar (H2) - Lærlingurinn getur valið múrtegundir sem veita góð skilyrði fyrir niðurbrot og endurvinnslu síðar (F3) - Lærlingurinn getur útskýrt eiginleika niðurbrots múrsteinsbygginga eftir því hvers konar steypuhræra er notað í bygginguna (V2) - Lærlingurinn getur ákvarðað hvort múrsteinar megi hreinsa til endurvinnslu (H2) - Lærlingurinn getur hreinsað múrsteina svo hægt sé að endurnýta þá (F2) |  |
| Innihald og tilgangur: Lærlingurinn brýtur niður prófunarvegg og tengist erfiðleika vinnu við að aðskilja og þrífa múrsteina, sem eru byggðir upp í mismunandi tegundum múrsteins. |  |
| Tillaga að kennsluáætlun: Niðurbrot verksins ætti að gera þannig að steypuhrærategundirnar sem notaðar eru í 3.2.3 verklegt verkefni hafi fengið tækifæri til að harðna. - Kynning frá kennara (15 mín) 1: Safn frá sl 2: Kynning á kennsluþættinum 3: Farið yfir verkefnablaðið og rætt hvernig hægt er að leysa það - Niðurbrot á prufuvegg (1 klst. og 15 mín.) 1: Lærlingurinn stillir sig upp í hinum ýmsu breytum fyrir niðurbrot 2: Lærlingurinn brýtur niður prófvegginn og klárar verkefnablaðið 3: Lærlingurinn ber saman væntingar sínar við reynslu sína - Söfnun (30 mín) 1: Lærlingarnir kynna reynslu sína 2: Kennari auðveldar sameiginlega ígrundun um það sem skiptir máli í uppbyggingunni fyrir möguleika á niðurbroti til aðskilnaðar og endurvinnslu. 3: Nokkrar hönnunarleiðbeiningar um endurnotkun eru samdar til að hengja upp á verkstæðinu og minna lærlinginn á að hugsa um aðskilnað þegar hann smíðar aðra mock-ups. |  |
| Aðgreining: Hægt er að greina á milli með því að láta iðnnemann vinna í hópum. Þetta getur gert kennsluna skilvirkari með því að hafa fleiri til að byggja upp og brjóta niður og þar með er hægt að sinna kennsluþættinum á skemmri tíma. |  |
| Endurgjöf og mat: Kennari gefur nemandanum endurgjöf í tengslum við að nemandinn kynnir svör sín við verkefninu. |  |